М.И. Зайнуллин, маг. ;рук. Р.Г Тахавутдинов, д. т. н., проф. (КГЭУ, г. Казань).

Система мониторинга температурных параметров.

Важнейшими показателями современного научно-технического прогресса являются значительная интенсификация технологических процессов, рост единичной мощности агрегатов и тесно связанное с ними развитие технических средств и техники управления.

Современные автоматизированные системы управления технологическими процессами требуют значительного количества и разнообразия средств измерений, обеспечивающих выработку сигналов измерительной информации в форме, удобной для дистанционной передачи, сбора, дальнейшего преобразования, обработки и представления её.

Использование интеллектуальных датчиков, к которым относятся и климатические, обосновано необходимостью объединять их в общую сеть. Такие распределенные системы, позволяют осуществлять централизованный контроль климатических параметров на обширной территории с достаточной точностью.

Измерительная система состоит из нескольких последовательно соединенных датчиков DS18S20, которые размещаются в произвольном порядке в помещении. Каждый датчик имеет три вывода: вывод питания, вывод данных и земля.

Датчики по однопроводной схеме подключаются к адаптеру DS9097U, который подключается к СОМ порту персонального компьютера через интерфейс RS232, играя роль устройства сопряжения. То есть были соединены выводы всех датчиков отвечающих за передачу данных, все выводы питания и земли. Информация пересылается из/в DS18S20 через однопроводной интерфейс, так что для подключения DS18S20 к центральному микропроцессору нужна только одна линия (и земля).

Поскольку каждый DS18S20 имеет свой уникальный силиконовый номер, то кратное число этих датчиков может присоединяться к однопроводной шине. Также разрешается размещение температурных сенсоров в различных местах. Приложения для персонального компьютера, характеризующимся включением полного контроля окружением HVAC, может считывать температуру вне зданий и осуществлять автоматический мониторинг и контроль температуры.

При необходимости отслеживания и контроля других параметров (таких как влажность, давление, насыщенность атмосферы углекислым газом и др.) возможно использование других, подобных рассмотренному мною, интеллектуальных датчиков для построения подходящей под конкретные требования системы мониторинга.

Литература

1. Микролокальные сети, интеллектуальные датчики, однопроводной интерфейс, системы сбора информации / А.С. Карначёв, В.А. Болошенко, В.И. Титиевский, Донецк, 2000 г.

2. Электротехника и электроника. Учебник для вузов. – в 3-х книгах / В.И. Киселев, А.И. Копылов, Э.В. Кузнецов и др. Под ред. проф. В.Г. Герасимова. М.: Энергоатомиздат, 1999 г.

3. Электротехника. Компьютерные технологии практических занятий. Под ред. А.В.Кравцова . М.: МГАУ им. В.П. Горячкина, 2001 г.

4. Информационно-измерительная система сбора и обработки сигналов частотных датчиков / Н.В. Кирианаки, С.Ю. Юриш. Киев, 2003 г.