BC/NW 2007, №1, (10) :5.6

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ КОРПОРАТИВНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Лазар Матип Эссунга, Л.И.Абросимов

(Москва, Московский энергетический институт (технический университет), Россия)

Одной из важнейших проблем современного общества является создание корпоративных вычислительных сетей (КВС) с высокой производительностью. Производительность КВС, в соответствии с [1], оценивается количеством транзакций, которые обслуживаются ресурсами КВС в единицу времени.

Транзакция – это задание на обслуживание, которое в канале связи имеет форму пакета данных, измеряемого в байтах, а в обслуживающем компьютере – форму задания, измеряемого количеством вычислительных операций. Производительность КВС зависит от многих параметров, которыми можно управлять. Управление производительностью КВС должно обеспечить необходимое время распределенной обработки транзакций, а также повысить эффективность использования оборудования КВС.

Задачи управления производительностью КВС можно разделить на 4 группы: управление в реальном времени; оперативное управление; тактическое управление; стратегическое управление. В реальном времени необходимо управлять каждым устройством КВС, например, протокол DLC для канала связи, OS для компьютера.

Оперативное управление предусматривает сбор информации о состоянии и загрузке группы устройств и формирование управляющих команд, например, протоколы IP маршрутизации, RIP, OSPF. Для участия в оперативном управлении оператор КВС – администратор (А) использует программные средства сетевого администрирования (СА) [2,3].

Тактическое управление предусматривает выбор критериев управления для различных режимов работы ВС, так как потоки транзакций КВС существенно изменяются в процессе функционирования, могут происходить изменения конфигурации КВС из-за неисправностей оборудования. Основой тактического управления является сбор, хранение и анализ параметров, характеризующих функционирование КВС. Существующие СА частично выполняют эти функции.

Стратегическое управление рассматривает проблемы модернизации и развития КВС, которые возникают при появлении новых отделений корпорации, при необходимости определения и устранения «узких мест». Решение стратегических задач управления требует обобщение параметров, накопленных при тактическом управлении и разработки на этой базе системы динамически перестраиваемых аналитических моделей. Добавление к функциям СА функциональных возможностей аналитического моделирования позволяет создать интеллектуальный сетевой администратор (ИСА).

Литература

1. Абросимов Л.И. Концепция разработки интеллектуальной платформы администрирования гетерогенных вычислительных сетей на базе моделей с тензорными преобразованиями, Международная Академия Информатизации. -М.: МЭИ, 1997. Том 1- 60-67 с.

2. Таненбаум Э. Компьютерные сети. – СПБ.: Питер, 2004 г. 848 с.

3. Продукты D-Link Средства анализа и оптимизации локальных сетей.

Обзор популярных систем управления HPOpenView, SunSoftSoliste, CabletronSpectrum, IBMNetView.  http://www.dlink.ru/technology/locnop_08