К.А. Куприн, студ.; рук. Н.С. Губонин, д.т.н., проф. (МЭИ)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИЗВЕСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА СПУТНИКОВОГО РЕТРАНСЛЯТОРА НАЗЕМНЫМИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ.

Работа посвящена исследованию возможностей создания системы, предназначенной для определения неизвестных параметров сигналов спутниковых ретрансляторов, а также описанию состава аппаратуры земных станций, решающих эти задачи. Такая система может быть названа системой радиоразведки спутниковых ретрансляторов (СРСР).

В рассматриваемом случае радиоразведка предполагает определение частоты сигнала, метода доступа и вида мультиплексирования, способов кодирования, вида модуляции, протоколов связи, а также дешифрование сообщений.

Прежде, чем приступать к собственно определению неизвестных параметров сигнала, нужно обосновать выбор точек размещения станций слежения на территории страны исходя из технических и экономических показателей.

Плотность потока мощности (ППМ) у поверхности Земли определяется, в первую очередь, эквивалентной изотропно излучаемой мощностью (ЭИИМ) ретранслятора, а также потерями, связанными с рассеянием сигнала (основными потерями), и дополнительными потерями. Последние включают потери в спокойной атмосфере, в гидрометеорах, а также потери из-за неточности наведения антенн и потери из-за несогласованности поляризаций.

В работе приведен алгоритм расчета ППМ для геостационарных спутников, а также проведен собственно расчет для нескольких точек на территории Российской Федерации, выполненный с помощью специально разработанной программы W_GEO.

В работе приводится обоснование выбора географических зон для размещения наземных радиоэлектронных средств наблюдения.

Разработана примерная схема станции РЭР с описанием функционального назначения главных блоков и основных требований к ним.