А.С .Ефимовский, студ.; рук. Н.С. Губонин, д.т.н., проф. (МЭИ (ТУ))

РАЗРАБОТКА ПРОГРАМНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ КЛАССОВ РЭС ПО ПАРЕТО.

Для прогнозирования развития радиоэлектронных систем определенного функционального назначения, на начальных этапах проектирования, а также при научных исследованиях возникает задача Парето оптимизации систем из нескольких классов. При проектировании система описывается двумя группами переменных: входных и выходных параметров. Входные параметры (часто называются внутренними параметрами), определяющие техническую реализацию системы, удобно представить в виде двух групп: кортежа определяющих факторов, компоненты которого характеризуют основной облик p системы и могут изменяться лишь дискретно (принцип действия, структура, конструкция), и вектора варьируемых параметров x, в качестве компонентов которого могут быть геометрические, параметры электронных схем, режимы работы отдельных узлов системы. К выходным параметрам системы относятся вектор показателей качества k и вектор внешних параметров (y).

Классом систем (проектных альтернатив) называется такое множество систем, у которых кортеж определяющих признаков р имеет одинаковое значение. Внутри каждого класса системы различаются лишь значениями вектора варьируемых параметров х. Выделение множества Парето (нехудших систем) из множества всех проектных альтернатив очень сложно. В то же время решать подобную задачу для каждого класса систем гораздо проще. В пространстве показателей качества множество нехудших систем может быть описано с помощью многомерной диаграммы обмена (МДО). Теория сравнения классов систем по Парето позволяет выделить из исходного множества классов Q подмножество Qπэффективных по Парето классов и конструктивно описать МДО по парциальным МДО тех классов, которые входят в Qπ Однако в этой процедуре тоже имеются сложные для практической реализации моменты: сравнение по Парето любых двух классов с неизвестными парциальными МДО произвольного вида и описание области определения МДО.

Можно добиться существенного упрощения задачи, если аппроксимировать парциальные МДО выражениями, для которых нетрудно решать задачу сравнения классов. Это удобно еще и потому, что очень часто найти парциальную МДО не удается и приходится прибегать к численному решению задачи параметрической оптимизации по Парето для систем каждого класса. По результатам такого численного решения истинная парциальная МДО аппроксимируется некоторой функцией. Если в дальнейшем предполагается сравнение классов по Парето, то удобно выбрать аппроксимацию в классе функций, удобных для последующего сравнения классов. Такими функциями являются выражения мультипликативного вида.

На основе теории сравнения классов систем с МДО мультипликативного типа [1], [2] разработан рабочий прототип специализированной программной системы. В докладе обсуждается архитектура, основные алгоритмы и процедуры, а также особенности программной реализации и интерфейс пользователя.