И.С. Кружилов, студ.; рук. Ю.А. Горицкий, д.т.н., проф. (МЭИ (ТУ))

Проверка гипотез в алгоритме астронавигации

Как показано в [1], [2] на n–ном кадре имеется M=5 векторов скоростей светящихся точек: Vn1,...,VnM (двумерные величины). Обозначим  точные значения скоростей:

MVni=ai

Будем считать, что после вторичного анализа среди выделенных 5 светящихся точек может быть не более чем одна «не звезда». Таким образом, существует M+1=6 конкурирующих гипотез:

H0 (все звезды): MVni=a

Hk (k-тая точка не звезда):  MVni=a,i=1,...,5, ik, MVk=a±Δ

Сформулируем последовательное решающее правило на n–ном шаге (после n–ного кадра). Вычисляются разности скоростей при Hk , k=1,...,M: τnk=1M−1i=1,i≠kMVni−Vnk

Если выполняется неравенство

Δ2+MM−1ln(B)ΔσVnk2Max1≤k≤MτnkΔ2+MM−1ln(A)ΔσVnk2                                                        ( )

то наблюдения продолжаются; в противном случае принимается окончательное решение. В (2) обозначено:

A=1−βα,B=β1−α - пороги последовательного правила Вальда, σVn2- дисперсия скорости на n–ном шаге, Δ- чувствительность алгоритма по скорости, задаваемая пользователем (Δ-величина отклонения по скорости, которую алгоритм должен надежно различать).

В случае остановки решение определяется следующим правилом:

Если τk−Δ2>0 то принимаем Hk Если τk−Δ2<0 то принимаем H0

Где k- номер, на котором достигается maxkτk=τk.

Литература

- Кружилов И.С., Алгоритм распознавания звезд в задаче астронавигации, Труды международной научно-технической  конференции «Информационные средства и технологии», т. 2 –М. Янус-К, 2005 г., стр. 28-30.

- Кружилов И.С., Распознавание образов для алгоритма астронавигации. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА // Одиннадцатая международная научно-техн. конф. студентов и аспирантов: Тез. докл. т. 1 -М.: МЭИ, 2005 г., стр. 339 -340.