BC/NW 2007, №2, (11) :3.1

ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ КОРПОРАТИВНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Л.И. Абросимов, Лазар Матип Эссунга

(Москва, Московский энергетический институт (ТУ), Россия)

Современные корпоративные вычислительные сети (КВС) предостав-ляют свои информационно-вычислительные ресурсы большому количест-ву пользователей. Требования пользователей к скорости выполнения реша-емых задач – различны и определяются их ролью в технологическом процессе корпорации. Поэтому каждый пользователь предъявляет свои требования к производительности КВС.

Администратор КВС имеет права и технические возможности предос-тавлять пользователям приоритеты обслуживания. Однако, в сетевых протоколах есть механизм обработки приоритетных транзанкций, но нет методов выбора количества приоритетных пользователей.

Задача выбора приоритетных пользователей, работающих в диалоговом режиме, состоит в том, чтобы определить количество приоритетных пользователей, для каждого из которых выполняется допустимое время реакции КВС.

В основу методики определения допустимого количества nqА приоритетных пользователей положен метод контуров [1].

Исходными данными для решения поставленной задачи является структура S КВС, замкнутые контура qi ∈Q, описывающие диалоговый режим. В каждом контуре qi  циркулируют nq транзакций, из которых nqА могут быть приоритетными (nqA  nq). Устройства КВС (хостмашины, каналы и рабочие станции) обслуживают транзакции с интенсивностью μi. Время tq реакции для транзакций контура qi  не должно превышать допустимое время tq.

Производительность КВС, в соответствии с [1,2], оценивается количеством транзакций, которые обслуживаются ресурсами КВС в единицу времени. Транзакция – это задание на обслуживание, которое в канале связи имеет форму пакета данных, измеряемого в байтах, а в обслуживающем компьютере – форму задания, измеряемого количеством вычислительных операций, т.к. КВС обслуживает разные типы транзакции. Решение задачи выбора количества приоритетных пользовате-лей выполняется поэтапно, в соответствии с методом контуров [1].

1. По структуре S и заданным контурам Q строится графовая модель.

2. В соответствии с графовой моделью составляется система нелинейных уравнений.

nqA=i∈qλiqμi−γiq∈iλiq				(1)

3. Для каждого контура, обрабатывющего приоритетные транзакции, составляется функциональное уравнение, в котором интенсивность λi,q   потока транзакций зависит от допустимого времени tq, интенсивности μi обслуживания и количества nqА приоритетных транзакций контура qi

λiq=nqA⋅μitq⋅μi+1				(2)

4. Решая систему уравнений, включающую соотношения (1) и (2), получаем требуемые значения количества nqА приоритетных транзакций для каждого контура q, которое равно количеству приоритетных пользователей.

Рассмотрим в качестве примера определение nqА для КВС, структура которой представлена на рис. 1.

Рис. 1 Структура исследуемой КВС

Структура КВС содержит: серверы (1H, 2H, 3H, 4H, 5H), которые че-рез каналы связи и коммуникационные контроллеры (1С – 10С) обслужи-вают в диалоговом режиме 300 рабочих станций (1S – 300S), которые объеденены в пять групп. (1GS – 5GS), 1GS имеет в своем составе 40 рабочих станций, 2GS -- 60 рабочих станций, 3GS -- 80 рабочих станций, 4GS -- 60 рабочих станций, 5GS -- 60 рабочих станций. Cерверы имеют интенсивности обслуживания µ1 =60 1/s, каналы связи µ2 =40 1/s, рабочие станции µ3 =0,333 1/s. В сети функционируют 5 контуров. Допустимое время tq варьируется в интервале 1 – 3 секунды. Требуется определить допустимое количество nqА приоритетных пользователей.

В соответствии с предложенной методикой построена графовая модель, представленная на рис. 2.

Рис. 2 Графовая модель исследуемой КВС

Для каждого контура q составляются нелинейные уравнения. Пример уравнения для q=1 представлен соотношением (3).

n1A=λ4,1μ4−γ4⋅λ4,1+λ22,1μ22−γ22⋅λ22,1+λ18,1μ18−γ18⋅λ18,1+λ12,1μ12−γ12⋅λ12,1+λ8,1μ8−γ8λ8,1+λ6,1μ8−γ8λ6,1+λ10,1μ10−γ10⋅λ10,1+

+λ12,1μ12−γ12⋅λ12,1+λ8,1μ8−γ8λ8,1+λ6,1μ8−γ8λ6,1+λ10,1μ10−γ10⋅λ10,1+λ13,1μ13−γ13⋅λ13,1+λ20,1μ20−γ20⋅λ20,1+n1⋅λ280,1μ280−γ280⋅λ280,1     (3)

Результаты совместного решения системы уравнений (3) и (2) для исследуемой КВС представлены в таблице 1

Таблица 1. Изменение количества приоритетных пользователей

от допустимого времени реакции для q=1/

| Допустимое время реакции приоритетных. пользователей | Количество приоритетных пользователей | Время реакции не приоритетных пользователей. |
| --- | --- | --- |
| 1,0 с | 4 | 6,33 с |
| 1,5 с | 7 | 11,99 с |
| 2,0 с | 9 | 19,32c |

Первый контур исследуемой КВС включает в свой состав 40 пользова-телей. При выделении из этого состава 4-х приоритетных пользователей, которым должно быть обеспечено время реакции 1,0 с, время реакции остальных 36-ти пользователей составляет 6,33 с. Из таблицы 1 видно, что ресурсы исследуемой КВС позволяют обеспечить приоритетное обслуживание с допустимым временем реакции 1,5 с 7-ми пользователям, а с временем 2,0 с –9-ти пользователям.

Предложенная методика расчета позволяет учитывать взаимное влияние приоритетных пользователей, входящих в разные контура, если они используют общие ресурсы (серверы или каналы связи).

На рис. 3 представлены зависимости, которые показывают нелинейный рост количества приоритетных пользователей в зависимости от требуемого времени реакции приоритетных пользователей. Следует отметить, что расчеты ведутся для стационарных режимов, при этом количество приоритетных пользователей и время реакции представляют собой усредненные величины.

Рис. 3 Изменение количества приоритетных пользователей КВС от допустимого времени реакции для пяти контуров.

Предложенная методика ориентирована на решение задач реальной размерности КВС, которые имеют в своем составе 500 и более устройств.

Трудоемкость решения задач в первую очередь определяется количеством пользователей и связанным с ними количеством контуров.

Существенным ограничением для широкого применения предложен-ной методики является проблема определения интенсивности обслужива-ния транзакций, над решением этой проблемы авторы введут работу.

Литература

1. Абросимов Л.И. Анализ и проетирование вычислительных сетей: учебное пособие – М.:, Изд-во МЭИ. 2000. – 52с

2. Абросимов Л.И. Основные положения теории производительности вычислительных сетей / Вестник МЭИ – 2001 - №4 – с. 70 - 75

3. Лазар Матип Эссунга, Абросимов Л.И Задачи управления производительностью корпоративных вычислительных сетей ХIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА 1-2 марта 2007 г. тезисы докладов Изд-во МЭИ, том 1. 412-413с