о возможности обобщения  параллельной модулярной  арифметики  для  работы  с двоичными дробями.

Ш. А.Оцоков

(Москва, Московский Энергетический Институт (ТУ), Россия)

Эффективность решения многих вычислительных задач на ЭВМ зависит от быстродействия и точности вычислений с плавающей точкой.   Быстродействие вычислений с плавающей точкой ограничивается необходимостью учета межразрядных переносов, возникающих при сложении, вычитании и умножении чисел.

В модулярной системе счисления (МСС) арифметические выполняются без переносов по нескольким выбранным модулям. Благодаря чему существует возможность ускорения вычислений с многоразрядными числами за счет их  распараллеливания по нескольким модулям [1] .  Однако,  МСС  ориентирована на проведение целочисленных вычислений и  поэтому применяется при решении специализированных задач цифровой обработки сигналов, в помехозащищенном кодировании и др.

Цель настоящей работы обобщить арифметику МСС для работы с двоичными дробями и тем самым расширить область её применения.    Для описания предложенных алгоритмов работы с дробями рассмотрим  представление двоичных дробей в МСС.

Известно, что любую двоичную дробь Aможно представить в  следующем виде:

A=K2t, 						(1)

где

K−целая часть числа,  некратная двум.
      t−дробная  часть числа, t≥0.

Пусть M произведение простых модулей МСС, такое, что

M>2⋅Kmax, 							(2)

где

Kmax- максимально возможное значениеK.

Условие (2)  обеспечивает представление отрицательных чисел в МСС.

В МСС число A  по модулю M будет иметь следующий вид:

AmodM≡K⋅2−tmodM

Восстановить число Aпо его модулярному представлению  AmodMпри условии (2)  можно, если:

- Определить знаменатель A.

- Умножить знаменатель A на AmodMпо модулю Mи получить числитель A.

Определение знаменателя A.

В процессе сложения, вычитания и умножения   двоичных дробей  возможны сокращения числителя и знаменателя на числа, которые являются степенями двойки. Для их обнаружения нужна проверка делимости числителя на числа вида  2t, (t1)  Необходимо, чтобы эта проверка осуществлялась как можно быстрее, т.к. в противном случае применение модулярной арифметики не даст какого-либо эффекта ускорения вычислений.

Один из эффективных способов обнаружения делимости числителя – применение арифметики кодов Гензеля по модулю два [2].   Вычисления проводятся с двоичными дробями в модулярной арифметике и в кодах Гензеля параллельно и независимо друг от друга.  Делимость числителя проверяется  с помощью свойства кодов Гензеля: если в мантиссе кода Гензеля  t  младших разрядов нулевые, то числитель имеет делитель  2t .   Коды Гензеля характеризуются двумя параметрами: модулем и длиной мантиссы. Так как вычисления проводятся с двоичными дробями, то модуль должен быть равным двум, если код Гензеля  имеет s-разрядную мантиссу, то это означает, что   может обнаружен делитель числителя вида  2t, где (t<s). Если в процессе  выполнения арифметических операций с двоичными дробями получен код Гензеля с нулевой мантиссой, тогда необходимы преобразование предыдущего результата арифметических операций из МСС в дробь,  коррекция соответствующего ему кода Гензеля, увеличение длины мантиссы.

Предложен следующий формат представления двоичных  дробей 
(рис 1).

| m1 | … mN | H |
| --- | --- | --- |

Рисунок 1. Формат представления двоичной дроби.

На рисунке 1   поля m1, … mN  – это значения Aв МСС по модулям 
m1, … mN   соответственно, а   поле    Н   –   это код Гензеля числа A.

Переполнение,  округление в МСС.

Неравенство  (2) определяет диапазон представимых двоичных дробей в МСС.  Если в результате вычислений  получена дробь, выходящая за пределы допустимого диапазона, то возникает ошибка переполнения  и необходимо округление результата.  Один из известных способов обнаружения переполнения в модулярных вычислениях основан на методе нулевизации, разработанный Акушским И.Я [1].   Для его реализации необходимо выбрать дополнительный модуль mN+1 удовлетворяющий условию:

( m1 … mN   mod mN+1 )-1 mod mN+1  1.

Увеличение количества модулей с одной стороны дает возможность расширить диапазон представления двоичных дробей и уменьшить количество возможных округлений в процессе вычислений, с другой стороны при заданном диапазоне  уменьшить величину самих модулей.  Последнее можно использовать для ускорения вычислений путем совмещения модульных операций. Если модули невелики можно заранее вычислить результаты выполнения последовательности 
2-х арифметических операций для всевозможных входных данных и за один такт их выполнить.   Рассмотрим правило округления двоичных дробей.

Правило округления числа А.

- По коду Гензеля числа  А  (поле Н рисунок 1) определение знаменателя   А  и преобразование его в МСС

- Умножение модулярного представления числа А  ( поля m1, … mN    рисунок 1) на результат в п.1

- Преобразование модулярного представления числа А  ( поля m1, … mN    рисунок 1) в позиционную систему счисления.

- Округления результата, полученного в п.3. до ближайшего целого, принадлежащему допустимому диапазону представления двоичных дробей.

Округление в МСС отличается от  округления в позиционной системе счисления, тремя дополнительными операциями (пункт 1-3). Существуют различные способы ускорения их выполнения, поэтому можно считать, что  время округления в МСС не сильно отличается от времени округления в ПСС.

Для уменьшения количества округлений в процессе вычислений необходимо увеличить величину каждого из модулей или их количество в соответствие с неравенством:

m1 … mN  > (K max)V,

где

V - характеризует параметр, показывающий какое количество арифметических операций умножения можно провести без округлений.

Модель вычислений с двоичными дробями представлена на рис.2

В соответствии с этой моделью исходные данные, решаемой задачи – Х, преобразуются в СОК по заданным модулям р1,…,рN и коды Гензеля. Далее проводятся вычисления по правилам модулярной арифметики и кодов Гензеля. После выполнения каждых lарифметических операций  результат округляется. Если в ходе вычислений возникает ошибка переполнения, т.е. s>r, то результат корректируется и вычисления продолжаются.  Конечные результаты вычислений преобразуются в двоичные дроби Y.

Рис. 2 . Модель вычислений с двоичными дробями.

Деление двоичных дробей сводится к преобразованию в позиционную систему счисления  делителя,  нахождению его обратного,  преобразования в МСС и умножения на делимое.   Недостатком МСС является сложность деления чисел. Поэтому модулярные вычислений с двоичными дробями будут эффективны в задачах с минимальным количеством делений. В целях ускорения целесообразно заменять операцию деления где это возможно на операцию умножения, например, если деление производится на некоторые заданные константы.

Ниже представлены правила  сложения/вычитания  и умножения двоичных дробей в МСС.

Сложение / вычитание

Входные данные:

Х1  mod m1,  Х1  mod m 2, …,  Х1  mod m N

Х2  mod m 1,  Х2  mod m 2, …,  Х2  mod m N

H(2,r, Х1 ),  H(2,r, Х2 ) – коды Гензеля чисел Х1  и Х2

Выходные данные:

Сумма /разность чисел Y1= Х1    Х2 .

Y1  mod m 1,  Y1  mod m 2, …,  Y1  mod m N

H(2,r, Y1 ) – код Гензеля Y1 суммы/разности  чисел Х1  и Х2

1. Определяется сумма/разность H(2,r, Y1 ) = H(2,r, Х1 )  H(2,r, Х2 )
2.   Определяются значения выражений Y1  как сумма/разность  чисел Х1  и Х2   по  модулям    m1,   m 2, …,   m N

Умножение

Входные данные:

Х1  mod P1,  Х1  mod P2, …,  Х1  mod PN

Х2  mod P1,  Х2  mod P2, …,  Х2  mod PN

H(2,r, Х1 ),  H(2,r, Х2 ) – коды Гензеля чисел Х1  и Х2

Выходные данные:

Произведение чисел Y1= Х1    Х2 .

Y1  mod P1,  Y1  mod P2, …,  Y1  mod PN

H(2,r, Y1 ) – код Гензеля Y1 произведения   чисел Х1  и Х2

- Определяется  произведение   H(2,r, Y1 ) = H(2,r, Х1 )* H(2,r, Х2 )

2.  Определяются значения выражений Y1  как произведение  чисел Х1  и Х2   по    модулям    m1,   m 2, …,   m N

ВЫВОДЫ

В статье обобщены алгоритмы многомодульной арифметики для работы с двоичными дробями. Перспективным направлением дальнейшей работы является исследование возможностей реализации методов решения дифференциальных уравнений Рунге-Кутта, Эйлера и других численных методов на основе многомодульной арифметики двоичных дробей на процессорах многоядерной архитектуры.

Литература

- Акушский И.Я, Юдицкий. Д.И. Машинная арифметика системы остаточнх классов. – М.: 1968.

- Грегори Р., Кришнамурти Е. Безошибочные вычисления. Методы и приложения: Пер. с англ. – М.: Мир, 1998.