BC/NW 2008, №1 (12):11.1

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МНОГОСЕРВЕРНОЙ

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

С.Г. Калашников, Л.И. Абросимов

(Москва, Московский энергетический институт(технический университет), Россия)

Рассматриваемая многосерверная система электронной почты (СЭП) представляет собой кластер, в котором коммутацию сообщений между серверами осуществляет один или несколько коммутаторов. Анализ производительности многосерверной СЭП требует исследования загрузки каждого сервера.

Возможны две схемы установки измерительных средств: в каждом сервере или при коммутаторе.

Первая схема измерений вносит погрешности измерений, создает дополнительную загрузку серверов и не решает проблему синхронизации таймеров на всех измерителях разных серверов СЭП.

Вторая схема решает проблему синхронизации, но требует обеспечить перенаправление всех потоков транзакций на один порт, к которому подключен измеритель. Анализ парка коммутаторов показал, что функции зеркалирования нескольких портов на один порт, к которому подключается измерительная рабочая станция, реализуют коммутаторы компании Cisco. Таким образом, если все сервера СЭП подключены к одному или нескольким коммутаторам копании Cisco, используя функцию SPAN или RSPAN (функции зеркалирования портов коммутатора) можно направить копию сетевого трафика со всех портов серверов СЭП на один выделенный порт, к которому предварительно подключить измерительную рабочую станцию.

На основе изложенного, предложенная методика содержит следующие этапы:

1) выбрать тип коммутатора, обеспечивающего функции зеркалирования нескольких портов,

2) выполнить программирование (настройку) несколько портов коммутатора – на один выделенный порт [1],

3) подключить измеритель к выделенному порту и выполнить настройку программного измерителя «Stat6» [2],

4) провести сбор дампов сетевого трафика с параметрами каждой транзакции всех серверов СЭП,

5) настроить программу анализа статистики для различных потоков трафика,

6) вывести результаты по загрузке различных серверов зафиксированными потоками трафика.

ЛИТЕРАТУРА

- Документация по настройке функции SPAN и RSPAN на коммутаторе Cisco серии 3560. http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps5528/products_configuration_guide_chapter09186a00808a99da.html

- Абросимов Л.И., Калашников С.Г. Определение времени доставки электронного письма. Электронный журнал «Вычислительные сети. Теория и практика» 2007, №1 (10) статья  11.1  http://network-journal.mpei.ac.ru