BC/NW 2008, №1 (12): 8.3

СРАВНЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ CDMA И  GSM В КАНАЛАХ ЗАМИРАНИЯМИ

Н.Ч. Шрестха, В.А. Борисов

(Москва, Московский энергетический институт(технический университет), Россия)

Стандарт IS-95 определяет систему сотовои связи DS/SS, в которой для борьбы с замираниями используется RAKE-приемник. Сигнал на входе приемника представляет собой сумму подобных сигналов с различными многолучевыми задержками. Многоканальный RAKE-приемник принимает только те сигналы, у которых сильная корреляция с известной опорной кодовой последовательностью. Далее приемник соответствующим образом восстанавливает задержанные сигналы, которые затем оптимально складываются с выходами других независимых корреляторов.

Способность систем DS/SS к подавлению помех основывается на том, что кодовая последовательность, поступаюшая на приемник со сдвигом по времени лишь на один элементарный сигнал, будет иметь очень низкую корреляцию с конкретным псевдослучайным кодом, с которым коррелировала исходная последовательность. Следовательно, любые кодовые элементарные сигналы, запаздывающие на один или более элементарных интервалов, не будут проходить на выход коррелятора. Если в другом приемнике задержанные копии сигнала увеличивают уровень интерференции, то RAKE-приемник позволяет превратить их в полезный сигнал.

Время, необходимое для значительного изменения характеристик замирания в канале, относительно велико по сравнению со временем предачи одного слота. Отметим, что выбор, сделанный в системе GSM при подборе времени передачи слота TDMA и контрольного блока, несомненно, был осуществлен при учете необходимости устранения эффектов быстрого замирания, которые могут свести на нет эффективность работы  эквалайзера. Скорость передачи символов в стандарте GSM (или скорость передачи битов, если используется двоичная модуляция) равна 271000 символов/ с, а полоса пропускания W составляет 200 кГц . Поскольку  среднеквадратический разброс задержек στ  в городской местности приблизительно равен 2мкс, то из уравнения

F0 = 1/5σ τ

можно видеть ,что результирующая полоса когерентности F0 приблизительно равна 100кГц. Отсюда видно, что поскольку F0 < W, в приемнике GSM должны быть предусмотрены средства для борьбы с частотно селективными искажениями. Как правило, для этого используется эквалайзер Витерби.

Обзор литературы показал, что сравнения систем CDMА и GSM в одинакових условиях в каналах с замираниями нет. В докладе проводится соответствующее сравнение.

ЛИТЕРАТУРА

- Бернард С. .Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение, 2-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом Вильямс, 2004.

- Под ред. Проф.Л.Е.Варакина ипроф.Ю.С. Шинакова .CDMA: прошлое,настоящее,будущее : -M.:MAC , 2003.-608с.