BC/NW 2008, №1 (12): 9.2

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ ПО ФОРМЕ СИГНАЛОВ»

В.В. Попов, А.С. Фабричнова, Б.Н. Романов

(Москва, Московский энергетический институт(технический университет), Россия)

Одним из основных разделов лабораторного практикума по курсу «Теория электрической связи» является комплекс работ, посвященный изучению методов разделения каналов многоканальных систем связи (МСС). Имеющиеся в лаборатории макеты систем связи с разделением каналов по времени, частоте и форме сигналов сложны и всегда  требуют квалифицированного лабораторного персонала для их обслуживания. В докладе обсуждается наш первый опыт по переводу этого практикума на компьютерное моделирование.

Результатом работы стала обучающая программа Mss.exe на языке Delphi под операционной системой Windows [1]. Программа представляет собой визуально-графическое отображением временных процессов в многоканальных системах связи с применением функций Уолша (ФУ). В созданной модели использовалась трехканальная система с 8-символьными ФУ. Возможность использовать различные комбинации ФУ на дискретном интервале (0.Т) представлена в [2], из которых выбрано упорядочение по Пэли.

Работа программы заключается в следующем. Полученные в результате выполнения студентом домашнего задания временные характеристики сообщений  в двоичном четырехразрядном коде и номера ФУ в выбранном упорядочении вводятся в программу виде начальных данных и отображаются на контрольных точках источников сообщений и генераторов ФУ, являющихся адресами каналов структурной схемы МСС. Информацию об элементах в схеме получаем путем наведения на них курсора мыши. Затем студент фиксирует “осциллограммы” каждого канального сигнала и в зависимости от вида уплотнения (линейного или мажоритарного) изучает вид группового сигнала.  Сформированный групповой сигнал поступает в линию связи (без второй ступени модуляции) и на приемное устройство, состоящее из трех генераторов  адресов и трех корреляторов, каждый из которых состоит из сумматора по mod2 и интегратора, роль которого  выполняет двоичный счетчик. Наводя курсор на соответствующие контрольные точки приемного устройства, студент наблюдает полученные канальные сообщения.

Под действием помех в линии связи возможны искажения группового сигнала. Поэтому в программе предусмотрена функция внесения ошибки любого сочетания от 0 до 8-ми в групповой сигнал. Но система уплотнения каналов связи по форме с использованием в качестве поднесущей ФУ обладает некоторым запасом по помехоустойчивости. Студенту предоставляется возможность исследовать сочетания ошибок, которые исправляются при любых условиях, а также те  сочетания ошибок, исправление которых зависит от кратности и значений символов, передаваемых по выбранному и соседним каналам.

Программа также содержит текстовое описание реального макета и предоставляет возможность сохранять полученные результаты виртуальной лабораторной работы в текстовом файле.

На жестком диске программа занимает объем 40,03 МГбайт.

ЛИТЕРАТУРА

1.         Архангельский А. Я. Программирование на Delphi 7. – М.: БИНОМ, 2005. – 1152 с.
2.             Хармут X. Теория секвентного анализа. Основы и применения. - М.: Мир, 1980.