BC/NW 2008, №2 (13): 12.2

РАСЧЕТ КОММУТИРУЕМОЙ СТРУКТУРЫ КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ ЛВС

В.О. Рыбинцев

(Москва, Московский энергетический институт (ТУ), Российская Федерация)

Общие положения

- Расчетное задание выполняется каждым студентом индивидуально.

- Исходные данные для  выполнения задания приведены в Приложении 1. Номер варианта задания имеет структуру X-YY, где X – номер группы, YY – порядковый номер студента в журнале. Так, например, вариант 7-12 предназначен для студента группы A-7, имеющего номер 12 в журнале группы.

- Задание выполняется, оформляется и сдается преподавателю на проверку не позднее 14-той учебной недели. Преподаватель проверяет задание и допускает студента к защите, по итогам которой выставляется оценка. Поскольку задание состоит из трех частей, допустима поэтапная сдача и защита  работы. В этом случае не позднее 14-той неделе сдается последняя часть задания.

Результаты выполнения расчетного задания оформляются в виде пояснительной записки, имеющей титульный лист, на котором указывается:

- Ф.И.О. студента

- номер группы

- номер варианта

- дата сдачи

- В тексте пояснительной записки должны быть указаны исходные данные для выполнения каждой части задания.

- Пояснительная записка может быть оформлена от руки или с использованием любых доступных студенту программных средств. Приложенные к заданию файлы в форматах MS Visio и JPG (графические изображения зон подключения и сетевого оборудования) являются вспомогательными и могут быть, при желании, использованы. Оформление пояснительной записки с применением или без применения программных средств никак не влияет на оценку.

- К заданию прилагаются:

- графические изображения зон подключения в формате MS Visio (файлы T-1,  U-1,  T-2, U-2 и т.д.);

- графические изображения сетевого оборудования в формате JPG (например, S24TF-2TG-V.JPG);

- библиотека учебного сетевого оборудования в формате MS Visio (файл LAN_Lib)

## Часть 1. Разработка СКС

- В соответствии с вариантом задания разработать проект СКС.

- Кабельные каналы внутри зон подключения располагать строго вдоль внутренних границ соответствующей зоны. Ограничений на расположение кабельных каналов вне зон подключения нет. Конфигурации зон подключения приведены в Приложении 2.

- Результатом проектирования является:

- Выбор центров коммутации, в которых будут установлены коммутационные панели и оборудование (центры коммутации обозначаются A, В, С  и т.д.). Количество центров коммутации должно быть минимально возможным.

- Определение числа коммутационных панелей в каждом  центре коммутации и присвоение им идентификаторов (A01, A02, A03, B01, В02 и т. д.).

- Изображение точек подключения (розеток RJ45) в соответствующих зонах подключения, и присвоение им идентификаторов. Идентификатор розетки состоит из буквы S (Socket), идентификатора зоны подключения и номера розетки в этой зоне, т.е., например, идентификатор S-03-10 означает, что данная розетка RJ45 находится в зоне подключения 3 и имеет порядковый номер 10. Розетки RJ45 внутри каждой зоны подключения размещаются равномерно по периметру зоны. Пример изображения приведен на Рис. 1

- Заполнение таблицы статических соединений СКС. Статическим соединением является соединение точки подключения (розетки RJ45) с портом коммутационной панели. Идентификатор порта коммутационной панели состоит из буквы P (Panel), идентификатора коммутационной панели и номера порта на этой панели, т.е. идентификатор P-A03-10 обозначает порт 10 на коммутационной панели 03 в центре коммутации А. Длина каждого соединения определяется приближенно, исходя из размеров зон подключения, указанных в задании. Пример таблицы статических соединений приведен в Табл. 1.

# Таблица 1

# Пример таблицы статических соединений

| - № соединения | - Идентификатор 1 | - Идентификатор 2 | - Длина , м |
| --- | --- | --- | --- |
| - Соединения зоны подключения 1 |  |  |  |
| - S1 | - S-01-01 | - P-A01-01 | - 25 |
| - S2 | - S-01-02 | - P-A01-02 | - 30 |
| - S3 | - S-01-03 | - P-A01-03 | - 32 |
| - Соединения зоны подключения 2 |  |  |  |
| - S4 | - S-02-01 | - P-A01-04 | - 35 |
| - S5 | - S-02-02 | - P-B01-01 | - 56 |
| - S6 | - S-02-03 | - P-B01-02 | - 58 |
| - Соединения между центрами коммутации |  |  |  |
| - S7 | - P-A02-01 | - P-B02-01 | - 40 |
| - S8 | - P-A02-02 | - P-B02-02 | - 40 |

###### Рис. 1.   Пример размещения точек подключения по зонам

###### Часть 2. Разработка локальной сети на разделяемой среде передачи данных

- Для СКС, разработанной в первой части задания, используя концентраторы (HUB) и мосты (BRIDGE), приведенные в Приложении 3, разработать ЛВС, обеспечивающую функционирование некоторого отдела предприятия, состоящего из 4-х рабочих групп.   Каждая рабочая группа имеет свой выделенный сервер. Кроме того, имеются общий сервер отдела и коммуникационный сервер отдела, к которым должен быть обеспечен доступ любого сотрудника. Ограничений на размещение сотрудников одной рабочей группы по зонам подключения нет, т.е. сотрудники одной рабочей группы могут, при необходимости, размещаться в нескольких разных зонах подключения. Все интерфейсы подключения – 100BASE-TX.

- Необходимо обеспечить:

- изолирование внутреннего трафика рабочих групп друг от друга;

- резервирование  доступа к общему и коммуникационному серверам отдела.

- Результатом проектирования является:

- Графическое изображение структуры сети с указанием типа используемого сетевого оборудования, на котором выделена активная конфигурация сети, образованная мостами (пример изображения приведен на Рис. 2);

- Таблица размещения оборудования по центрам коммутации (пример таблицы размещения приведен в Табл. 2);

- Таблица динамических соединений. Динамическим соединением является соединение порта коммутационной панели с портом сетевого оборудования c помощью коммутационного кабеля (короткого отрезка прямого  ( || ) или скрещенного ( Х ) кабеля UTP с вилками RJ45) в рамках одного центра коммутации. Пример таблицы динамических соединений приведен  в Табл. 3.

##### Таблица 2

# Пример таблицы размещения оборудования

| - № п/п | - Идентификатор - оборудования | - Тип - оборудования | - Идентификатор центра коммутации |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Н12-01 | - H12FT | # A |
| - 2 | - Н24-02 | - H24FT | # B |

##### Таблица 3

# Пример таблицы динамических соединений

| - № соединения | - Идентификатор 1 | - Идентификатор 2 | - Тип кабеля |
| --- | --- | --- | --- |
| - Рабочая группа WG-1 |  |  |  |
| - D1 | - P-A01-01 | - H12-01-01 | - ¦¦ |
| - D2 | - P-A01-02 | - H12-01-02 | - ¦¦ |
| - D3 | - P-A01-03 | - H12-01-03 | - ¦¦ |
| - Рабочая группа WG-2 |  |  |  |
| - D4 | - P-A01-04 | - H24-02-01 | - ¦¦ |
| - D5 | - P-B01-01 | - H24-02-02 | - ¦¦ |
| - D6 | - P-B01-02 | - H24-02-03 | - ¦¦ |
| - Соединения между оборудованием |  |  |  |
| - D7 | - H12-01-05 | - H24-02-06 | - X |

### Рис 2.  Пример локальной сети на разделяемой среде передачи данных

### Часть 3. Разработка локальной сети на коммутируемой среде передачи данных

- Используя коммутаторы (SWITCH),  приведенные в Приложении 2, произвести модернизацию ЛВС, разработанной в предыдущем задании. Интерфейсы подключения компьютеров сотрудников рабочих групп - 100BASE-TX, а серверов – 1000BASE-T.

- Предложенное техническое решение должно обеспечивать изоляцию широковещательного трафика каждой рабочей группы от других групп и не превышать по стоимости заданной величины. Резервирование соединений не обязательно.

- Результатом проектирования является:

- Графическое изображение структуры сети с указанием типа используемого сетевого оборудования (пример изображения приведен на Рис. 3);

- Таблица размещения оборудования по центрам коммутации;

- Таблица динамических соединений.

### Рис. 3. Пример локальной сети на коммутируемой среде передачи данных

# Приложение 1

## Варианты заданий

| ### Вариант | Конфигурация зон подключения | Количество точек подключения в зонах | Количество сотрудников в группах | Размеры (L x W), м | Рост числа сотрудников (в каждой группе),% | Максимальная стоимость для задания № 3, (у.е.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-01 | U-4 | 25/20/20/25/15 | 21, 19, 21, 21 | 100 x 60 | 15 | 205 |
| 7-02 | U-1 | 15/15/10/15/10 | 10, 9, 10, 10 | 100 x 60 | 20 | 145 |
| 7-03 | T-1 | 25/25/15/30/30 | 32, 32, 20, 21 | 80 x 40 | 15 | 255 |
| 7-04 | U-3 | 15/15/10/10/15 | 10, 20, 4, 16 | 100 x 60 | 15 | 165 |
| 7-05 | T-6 | 30/25/15/20/25 | 19, 20, 29, 20 | 90 x 50 | 20 | 230 |
| 7-06 | U-4 | 15/15/10/15/10 | 10, 9, 10, 10 | 100 x 60 | 20 | 145 |
| 7-07 | U-2 | 20/20/15/15/15 | 20, 10, 20, 20 | 90 x 50 | 15 | 190 |
| 7-08 | T-4 | 15/20/25/25/20 | 21, 19, 20, 21 | 100 x 60 | 10 | 205 |
| 7-09 | T-1 | 15/10/15/15/10 | 9, 11, 21, 11 | 100 x 60 | 15 | 160 |
| 7-10 | T-7 | 15/15/10/10/15 | 9, 10, 10, 21 | 100 x 60 | 10 | 160 |
| 7-11 | T-2 | 10/15/15/20/20 | 22, 11, 10, 22 | 100 x 60 | 10 | 175 |
| 7-12 | T-5 | 25/25/15/30/20 | 30, 19, 20, 18 | 100 x 60 | 15 | 230 |
| 7-13 | U-2 | 20/20/15/15/10 | 21, 11, 20, 21 | 100 x 60 | 15 | 190 |
| 7-14 | T-8 | 15/15/10/10/15 | 9, 9, 10, 10 | 100 x 60 | 10 | 145 |
| 7-15 | T-5 | 25/35/25/35/30 | 33, 31, 33, 31 | 100 x 60 | 10 | 305 |
| 7-16 | U-1 | 10/15/15/20/20 | 21, 10, 10, 21 | 90 x 50 | 10 | 175 |
| 7-17 | U-3 | 15/15/10/10/15 | 11, 11, 10, 10 | 100 x 60 | 10 | 145 |
| 7-18 | T-3 | 30/25/15/30/25 | 29, 20, 29, 20 | 100 x 60 | 20 | 255 |
| 7-19 | T-4 | 25/25/25/30/30 | 30, 29, 30, 18 | 90 x 50 | 15 | 280 |
| 7-20 | T-2 | 15/15/10/10/15 | 12, 9, 10, 15 | 100 x 60 | 10 | 145 |

Варианты заданий (продолжение)

| ### Вариант | Конфигурация зон подключения | Количество точек подключения в зонах | Количество сотрудников в группах | Размеры (L x W), м | Рост числа сотрудников (в каждой группе),% | Максимальная стоимость для задания № 3, (у.е.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-01 | T-5 | 25/30/25/35/30 | 32, 30, 31, 32 | 90 x 50 | 10 | 305 |
| 8-02 | T-6 | 15/10/15/15/10 | 11, 9, 13, 14 | 90 x 50 | 15 | 165 |
| 8-03 | T-4 | 15/15/10/10/15 | 9, 9, 10, 10 | 100 x 60 | 10 | 145 |
| 8-04 | T-8 | 20/25/15/20/25 | 19, 20, 19, 20 | 90 x 50 | 20 | 205 |
| 8-05 | T-3 | 25/25/25/30/30 | 30, 29, 30, 18 | 90 x 50 | 15 | 280 |
| 8-06 | U-2 | 20/20/15/15/20 | 21, 11, 20, 21 | 100 x 60 | 15 | 190 |
| 8-07 | U-1 | 20/20/15/15/10 | 21, 10, 21, 11 | 100 x 60 | 15 | 175 |
| 8-08 | U-2 | 30/25/15/30/25 | 29, 20, 29, 20 | 100 x 60 | 20 | 255 |
| 8-09 | T-4 | 15/20/25/25/30 | 21, 19, 20, 32 | 100 x 60 | 10 | 230 |
| 8-10 | T-1 | 15/10/15/15/10 | 9, 11, 21, 11 | 100 x 60 | 15 | 160 |
| 8-11 | T-5 | 25/25/15/30/20 | 30, 19, 20, 18 | 100 x 60 | 15 | 230 |
| 8-12 | U-3 | 20/20/15/15/10 | 20, 10, 20, 9 | 90 x 50 | 15 | 175 |
| 8-13 | U-4 | 35/25/25/30/30 | 32, 32, 31, 32 | 90 x 50 | 10 | 305 |
| 8-14 | T-1 | 15/15/10/15/10 | 10, 20, 10, 9 | 90 x 50 | 20 | 160 |
| 8-15 | T-2 | 15/10/15/15/10 | 10, 10, 9, 9 | 100 x 60 | 15 | 145 |
| 8-16 | T-6 | 15/15/10/15/10 | 9, 14, 11, 8 | 100 x 60 | 20 | 145 |
| 8-17 | U-3 | 30/25/25/30/25 | 29, 30, 29, 20 | 80 x 40 | 20 | 280 |
| 8-18 | T-3 | 15/15/10/10/15 | 9, 9, 10, 10 | 100 x 60 | 10 | 145 |
| 8-19 | T-7 | 20/15/15/20/20 | 11, 21, 22, 22 | 90 x 50 | 10 | 190 |
| 8-20 | T-2 | 15/30/25/25/30 | 32, 19, 20, 32 | 100 x 60 | 10 | 255 |

Варианты заданий (продолжение)

| ### Вариант | Конфигурация зон подключения | Количество точек подключения в зонах | Количество сотрудников в группах | Размеры (L x W), м | Рост числа сотрудников (в каждой группе),% | Максимальная стоимость для задания № 3, (у.е.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-01 | T-4 | 15/10/15/15/10 | 11, 10, 11, 11 | 100 x 60 | 15 | 145 |
| 9-02 | T-7 | 15/15/10/15/10 | 9, 10, 20, 9 | 90 x 50 | 15 | 160 |
| 9-03 | U-1 | 15/20/10/15/20 | 20, 20, 9, 20 | 100 x 60 | 10 | 190 |
| 9-04 | U-2 | 15/20/10/15/20 | 10, 20, 10, 20 | 90 x 50 | 20 | 175 |
| 9-05 | T-6 | 25/25/15/30/20 | 32, 20, 21, 21 | 100 x 60 | 15 | 230 |
| 9-06 | U-1 | 15/15/10/10/15 | 11, 10, 11, 22 | 100 x 60 | 10 | 160 |
| 9-07 | T-8 | 15/20/25/25/30 | 22, 22, 21, 33 | 90 x 50 | 10 | 230 |
| 9-08 | U-4 | 35/25/25/30/30 | 30, 29, 30, 29 | 80 x 40 | 15 | 305 |
| 9-09 | T-2 | 15/10/15/15/10 | 14, 8, 9, 12 | 90 x 50 | 15 | 145 |
| 9-10 | T-5 | 25/30/25/25/30 | 32, 19, 31, 32 | 90 x 50 | 10 | 280 |
| 9-11 | T-6 | 25/20/20/25/15 | 20, 19, 20, 18 | 100 x 60 | 15 | 205 |
| 9-12 | U-2 | 15/15/10/15/10 | 15, 8, 4, 19 | 100 x 60 | 20 | 165 |
| 9-13 | T-3 | 15/10/15/15/10 | 10, 10, 9, 9 | 100 x 60 | 15 | 145 |
| 9-14 | T-1 | 25/25/15/30/30 | 30, 29, 20, 18 | 80 x 40 | 15 | 255 |
| 9-15 | T-2 | 30/35/25/30/25 | 29, 30, 29, 30 | 100 x 60 | 20 | 305 |
| 9-16 | T-1 | 15/10/15/15/10 | 10, 10, 9, 9 | 100 x 60 | 15 | 145 |
| 9-17 | T-2 | 15/30/25/25/30 | 33, 22, 21, 33 | 100 x 60 | 10 | 255 |
| 9-18 | U-4 | 15/15/10/15/10 | 10, 9, 10, 10 | 100 x 60 | 20 | 145 |
| 9-19 | # U-3 | 10/15/15/20/20 | 21, 9, 20, 21 | 80 x 40 | 10 | 190 |
| 9-20 | T-4 | 25/30/25/25/30 | 33, 22, 33, 32 | 100 x 60 | 10 | 280 |

Приложение 2

#### Конфигурации зон подключения

| Конфигурация | Изображение |
| --- | --- |
| T-1 |  |
| T-2 |  |
| Конфигурация | Изображение |
| T-3 |  |
| T-4 |  |

| Конфигурация | Изображение |
| --- | --- |
| T-5 |  |
| T-6 |  |

| Конфигурация | Изображение |
| --- | --- |
| T-7 |  |
| T-8 |  |

| Конфигурация | Изображение |
| --- | --- |
| U-1 |  |
| U-2 |  |

| Конфигурация | Изображение |
| --- | --- |
| U-3 |  |
| U-4 |  |

##### Приложение 3

# Сетевое оборудование

| № п/п | #### Обозначение | Описание | Стоимость, у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H12TF | Концентратор (HUB). 12 портов 10/100BASE-TX | 15 |
| 2 | H24TF | Концентратор (HUB). 24 порта 10/100BASE-TX | 20 |
| 3 | B2TF | Мост (BRIDGE). 2 порта 10/100BASE-TX | 10 |
| 4 | S12TF-2TG-N | Коммутатор (SWITCH). 12 портов 10/100BASE-TX , 2 порта 10/100/1000BASE-T, IEEE 802.3ad, VLAN не поддерживаются | 25 |
| 5 | S12TF-2TG-V | Коммутатор (SWITCH). 12 портов 10/100BASE-TX, 2 порта 10/100/1000BASE-T, IEEE 802.3ad, VLAN на основе портов c поддержкой стандарта IEEE 802.1Q | 35 |
| 6 | S24TF-2TG-N | Коммутатор (SWITCH). 24 порта 10/100BASE-TX , 2 порта 10/100/1000BASE-T, IEEE 802.3ad, VLAN не поддерживаются | 40 |
| 7 | S24TF-2TG-V | Коммутатор (SWITCH). 24 порта 10/100BASE-TX, 2 порта 10/100/1000BASE-T, IEEE 802.3ad, VLAN на основе портов c поддержкой стандарта IEEE 802.1Q | 55 |
| 8 | S12TG-N | Коммутатор (SWITCH). 12 портов 10/100/1000BASE-T, IEEE 802.3ad, VLAN не поддерживаются | 35 |
| 9 | S12TG-V | Коммутатор (SWITCH). 12 портов 10/100/1000BASE-T, IEEE 802.3ad, VLAN на основе портов c поддержкой стандарта IEEE 802.1Q | 45 |