BC/NW 2009, №1 (14):8.2

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Пью Мьинт Тхейн, Рью Маунг Маунг, Сизякова А.Ю.

(Москва, Московский Энергетический Институт (ТУ), Россия)

Системы спутниковой связи нашли широкое применение в современных телекоммуникациях. спутниковая система связи обеспечивает связь между земными станциями, расположенными на значительном расстоянии одна от другой [1].

В докладе рассмотрены компьютерная модель системы связи с частотным разделением сигналов и нелинейным усилителем мощности, а также характеристики собственно бортового нелинейного усилителя.

разработанная компьютерная модель включает модели генератора модулированных сигналов, нелинейного усилителя в групповой полосе частот, модель тракта и модель демодулятора одного канального сигнала [2].

Разработанная компьютерная модель реализована в программе System View.

В качестве нелинейного усилителя в компьютерной модели используется модель лампы бегущей волны (ЛБВ), которая задается амплитудной и фазо-амплитудной характеристиками A(r) и φ(r) соответственно:

A(r)=arr1+brr2,           φ(r)=aφr21+bφr2.

где r = r(t) – амплитуда входного сигнала x(t):

x(t)=r(t)⋅cos (ω0t+Ψ(t)).

ar,br,aφ,bφ– эмпирические коэффициенты, в модели приняты следующие значения

ar=1,9638B−1;    br=944,5e−3B−2;   aφ=2,5293B−2;    bφ=2,8168B−2.

Результатами работы являются:

1.	компьютерная модель спутниковой системы связи с нелинейным бортовым усилителем и демодулятором цифрового сигнала.

2.	Анализ влияния параметров нелинейного усилителя мощности на характеристики группового сигнала на выходе спутникового передатчика.

3.	Зависимости вероятности ошибки для переданной битовой последовательности от параметров канала связи.

Литература

1. Когновицкий Л. В., Мельников Б. Системы связи с нелинейным ретранслятором.  – М.: Издательство МЭИ, 1993.

2. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение, 2-е издание.: Пер с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003.