BC/NW 2010, №1 (16): 8.4

Выбор схемы частотообразования приемо-передатчика командной радиолинии управления космическим аппаратом

Сидоров Д.А., Соколов В.В.

Московский энергетический институт (технический университет), Москва, Россия),

РНИИ КП

Важной задачей при построении командных радиолиний космических аппаратов является уменьшение искажений при ретрансляции сигнала на космическом аппарате, которые возникают вследствие эффекта Доплера и несогласованного выбора схемы частотообразования для приемо-передатчика (ПП) командной радиолинии (КРЛ) космического аппарата (КА).  В общем случае доплеровское смещение частоты приводит к смещению спектра и его деформации, что должно учитываться при разработке трактов частотообразования ПП. Согласованный выбор схемы и параметров частотообразования ПП КРЛ обеспечивает заданный уровень фильтрации (выделения) сигналов командной радиолинии. В известной литературе изложены различные методы построения схем частотообразования ПП КРЛ, а также методы расчета их параметров. Однако известные методы расчета не учитывают ограничений, связанных с обеспечением совместимости (одновременной работы) нескольких командных радиолиний в общей полосе частот [1].

При заданном диапазоне рабочих частот необходимо обеспечить перенос несущего колебания на частоту бортовой сети при условии ее единства для серии космических аппаратов. Существует два метода решения задачи: вариация коэффициентов умножителей частот и перестройка частоты бортового кварцевого генератора. Из анализа следует: первый метод прост в реализации, но имеет место дискретный характер частоты гетеродина, что уменьшает точность настройки на промежуточную частоту; второй – обеспечивает более высокую точность, но сложен в реализации.

В процессе работы получены следующие результаты:

- разработана упрощенная математическая модель расчета параметров частотообразования ПП КРЛ для случая изменения частоты кварцевого опорного генератора; модель реализована в программной среде MathCad 14 для ОС MS Windows XP и выше;

- проведена верификация работы программной реализации на тестовых примерах, которая подтвердила ее работоспособность.

Рекомендации по развитию модели и программ:

- реализовать алгоритм расчета данной математической модели в  программной среде.

- ввести учет дополнительных параметров с целью приближения к реальной модели и увеличения точности получаемых результатов.

Литература

1. Вейцель В.А. Основы радиоуправления. М.: Советское радио, 1973.