А.Г. Журавель, асп.; рук. Л.И. Абросимов, д.т.н., проф. (НИУ «МЭИ»)

МЕТОДИКА ФОРМАЛИЗОВАННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ В ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ СХЕМУ

Вычислительные сети (ВС) интенсивно развиваются, поэтому перед разработчиками ВС ставится цель спроектировать сеть, обеспечивающую требуемую производительность. Для достижения поставленной цели используются аналитические модели. Метод контуров [1] позволяет решить поставленную задачу, так как ориентирован на решение задач большой размерности, однако его недостатком является то, что преобразование принципиальной схемы ВС в графовую и функциональную модели осуществляется разработчиком  вручную.

Автор предлагает методику для автоматизации метода контуров. В качестве исходных данных берется принципиальная схема ВС. Каждое сетевое устройство определяется типом устройства ω, каждая линия связи  – типом θ линии связи и типом γ канала связи. Используя топологическую схему ВС и кратчайшие маршруты, определенные на основе полученной из нее логической схемы ВС, формируется функциональная схема ВС,  представленная в тех же параметрах: ω,  θ и γ на основе системы взаимосвязанных координат, используемых в матрицах T, L и F, описывающих соответственно топологическую, логическую и функциональную схемы ВС. Для решения поставленной задачи используется аппарат формальной логики. Матрица T формируется вручную. Правила построения матрицы L выполняют преобразование идентификаторов устройств и линий связи в идентификаторы узлов и дуг логической схемы. Правила построения из матрицы T и L матрицы F основаны на том, что каждый элемент топологической схемы ВС представлен на функциональной схеме в виде элемента СМО и имеет вход и выход. Учитываются только элементы, существенно влияющие на производительность и описанные в L, и переходы между элементами.

Главная особенность – набор правил является открытым и допускает добавление новых правил. Правила позволяют написать алгоритмы программы для оценки производительности ВС реальной размерности (до 1000 устройств).

Литература

- Абросимов Л.И. Анализ и проектирование вычислительных сетей: Учеб. пособие – М.: Издательство МЭИ, 2000.-52с.