Б.В. Усков, студ.; рук. В.А. Афонин, к.т.н., доцент (НИУ «МЭИ»)

Применение Precision Time Protocol (PTP – протокол высокоточной синхронизации времени) для распределённых встраиваемых систем

На данный момент развития индустрии временная синхронизация играет важную роль для распределённых систем управления.

Точная временная синхронизация имеет значение для систем, в которых различные пространственно распределённые процессы должны функционировать с максимально возможным уровнем синхронности.

Временная синхронизация играет важную роль в области разработки программного обеспечения для систем измерения и автоматизации. Такой тип программного обеспечения должен синхронизировать различные события в распределённых системах с максимально возможной точностью.

Precision Time Protocol (PTP – протокол высокоточной синхронизации времени), определён в стандарте IEEE1588. Данный протокол разработан для организации синхронизации настроек системных часов устройств, объединённых сетью передачи данных.

Достоинствами рассматриваемого протокола являются простота реализации и достижимая точность временной синхронизации порядка микросекунд.

В рамках научно-исследовательской работы были проведены измерения достижимой точности временной синхронизации, которая могла быть получена путём применения программного обеспечения, реализующего рассматриваемый протокол.

Рассматриваемый протокол был реализован на системах с ограниченными вычислительными ресурсами, в качестве которых выступали платы BeagleBoard фирмы Texas Instruments, а также, на системах с более высокой вычислительной мощностью (системы на основе процессора PowerPC, разработанные фирмой IMMS GmbH).

Проводились исследования зависимостей достижимого уровня синхронизации от синхронизационного периода, от загрузки каналов передачи данных и от загрузки процессоров.

Измерения проводились с применением в качестве среды передачи данных не только технологии Ethernet, но и технологии FireWire. Для этих целей было написано специальное программное обеспечение, реализующее рассматриваемый протокол и способное использовать технологию FireWire для передачи сообщений PTP. Планируются измерения с применением технологии WiFi в качестве среды передачи данных.

Измерения проводились на Linux-системах. Использовались дистрибутивы Ångström Linux, Linux-2.6.33-rt30 и linux-rt 3.0.6_rt18-1.

Результаты проведённых исследований могут быть использованы для прогнозирования уровня достижимой точности временной синхронизации устройств, при известных характеристиках систем (производительность CPU, объём RAM), а также, при известных характеристиках среды передачи данных (технология, полоса пропускания, уровень утилизации). Кроме того, на основании результатов проведённых исследований может быть выбран оптимальный период синхронизационных сообщений PTP.

Литература

1. IEEE Std 1588-2008, http://standarts.ieee.org/findstds/standard/1588-2008.html.

2. Ixxat.de Einführung IEEE1588 PTP, http://www.ixxat.de/introdution_ieee_1588_de.html.

3. Mills D. L. and P.-H. Kamp. The Nanokernel. Proceeding of the Precision Time and Time Interval (PTTI) Applications and Planning Meeting, 2000.

4. Allan D. W., N. Ashby and C. C. Hodge. The Science of Timekeeping. Hewlett Packard Application Note 1289, 1997.

5. Veitch D., Babu S., Pasztor A. Robust Synchronization of Software Clocks Across the Intenet. Internet Measurement Conference, 2004.

6. Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. – М.: Техносфера, 2003. – 512.

7. Дэвис Д., Барбер Д., Прайс У., Соломонидес С. Вычислительные сети и сетевые протоколы. - М.: Мир, 1987. – 536 с.