Б.Ю. Мальков, асп.; рук. П.Л. Чернов, к.т.н., доц. (НИУ «МЭИ»)

Особенности модификации алгоритма ПИД-регулятора с помощью математических алгоритмов поисковой оптимизации

На сегодняшний день большинство систем управления процессами горения топлива оснащены регуляторами, которые осуществляют управление исполнительными механизмами (ИМ) в соответствие с ПИД-законом регулирования.

Управляющим воздействием для такого регулятора является длительность включения его ИМ (Y) на открытие или закрытие регулирующего органа. В качестве сигнала обратной связи для регулятора используется изменение значения регулируемого параметра (Рv). Расчет величины управляющего воздействия осуществляется контроллером периодически. Длительность этого периода задается в программе как шаг регулирования (Тс).

Величина (длительность) управляющего воздействия вычисляется по формуле (1):

Yi = 2.5 * Кр * (Еi + Td * ΔЕ) 		           (1)

где Yi – длительность управляющего воздействия на текущем шаге регулирования, сек;

Кр – коэффициент усиления;

Еi – величина рассогласования, которая вычисляется как разность между уставкой (Sp) и текущим (Pv) значением регулируемого параметра;

Тd – коэффициент при дифференциальном рассогласовании, безразмерный;

ΔЕ – разность между текущим и предыдущим значениями регулируемого параметра.

В данной работе будут рассмотрены математические алгоритмы поисковой оптимизации, которые могут быть использованы при модификации стандартного алгоритма работы ПИД-регулятора, отвечающего за выбор соотношения «топливо-воздух». Также будет проведен сравнительный анализ данных алгоритмов на применимость к решению задачи оптимизации соотношения «топливо-воздух» и будут приведены рекомендации авторов.

Литература

1. Петров И.В.  «Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования». Издательство СОЛОН-ПРЕСС, Москва, 2007.

2. Суханов В.А. «Автоматическое регулирование и оперативное управление на основе программно-технических комплексов». Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва, 2007.