Б.В. Усков, студ.; рук. В.А. Афонин, к.т.н., доцент (НИУ «МЭИ»)

Применение Precision Time Protocol (PTP) для распределённых встраиваемых систем

На данный момент развития индустрии временная синхронизация играет важную роль для распределённых систем управления.

Точная временная синхронизация имеет значение для систем, в которых пространственно распределённые процессы должны функционировать с высоким уровнем синхронности.

PTP определён в стандарте IEEE1588. Данный протокол разработан для организации синхронизации настроек системных часов устройств, объединённых сетью передачи данных.

Достоинствами рассматриваемого протокола являются простота реализации и достижимая точность временной синхронизации порядка микросекунд.

В рамках научно-исследовательской работы были проведены измерения достижимой с помощью PTP точности временной синхронизации. PTP был реализован на системах с ограниченными вычислительными ресурсами (платы BeagleBoard фирмы Texas Instruments), а также, на системах с более высокой вычислительной мощностью (системы на основе процессора PowerPC фирмы IMMS GmbH).

Проводились исследования зависимостей уровня синхронизации от синхронизационного периода, от загрузки каналов передачи данных и от загрузки процессоров. Измерения проводились с применением в качестве среды передачи данных технологии Ethernet и технологии FireWire. Планируются измерения с применением технологии WiFi.

Результаты проведённых исследований используются для прогнозирования уровня достижимой точности временной синхронизации устройств, при известных характеристиках систем (производительность CPU, объём RAM), а также, при известных характеристиках среды передачи данных (технология, полоса пропускания, уровень утилизации). На основании результатов проведённых исследований выбирается оптимальный период синхронизационных сообщений PTP.

Литература

1. IEEE Std 1588-2008, http://standarts.ieee.org/findstds/standard/1588-2008.html.

2. Allan D. W., N. Ashby and C. C. Hodge. The Science of Timekeeping. Hewlett Packard Application Note 1289, 1997.

3. Veitch D., Babu S., Pasztor A. Robust Synchronization of Software Clocks Across the Intenet. Internet Measurement Conference, 2004.

4. Дэвис Д., Барбер Д., Прайс У., Соломонидес С. Вычислительные сети и сетевые протоколы. - М.: Мир, 1987. – 536 с.