BC/NW 2012; №2 (21):10.1

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СОРТИРОВКИ НА МНОГОМАШИННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ С ДРЕВОВИДНОЙ СТРУКТУРОЙ

Дерюгин А.А., Рознюк В.М.

(ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия)

Особенность задач сортировки массива целых чисел состоит в том, что  их распараллеливание ограничено. В данной работе задача сортировки решается с помощью алгоритма с использованием  регулярного  набора  образцов [1].

Предполагается, для сортировки  применяются многомашинные вычислительные системы (ММВС) в виде сжатых древовидных структур  с «тонкими» и «толстыми» связями [2]. Связь между вычислительными модулями  в ММВС осуществляется с помощью коммутатора. Коммутатор древовидной ММВС является многоярусным, причём каждый ярус состоит из нескольких однотипных коммутационных модулей, а вычислительные модули, также однотипные  группируются по  ,  штук и занимают место листьев дерева.

Целью работы является исследование зависимости времени решения задачи сортировки, выраженного в тактах процессора, от параметров ММВС: числа вычислительных модулей в ММВС  N, числа вычислительных модулей в группе  ширины шины данных W, толщины связей между ярусами коммутатора H, числа ярусов в коммутаторе ММВС.

Для исследования была разработана программная модель, которая позволяет проектировать все возможные варианты сжатых структур и для каждой из них определять время решения задачи сортировки.

Алгоритм сортировки разделяется на этапы, и для каждого этапа определяется время его выполнения по разработанным аналитическим выражениям. Этапов девять, из них шесть  — это этапы вычислений, а три — этапы передач данных. Среди этапов вычислений могут быть выделены два, которые выполняются последовательно, и четыре, которые выполняются параллельно на всех вычислительных модулях. Среди этапов передач два выполняются последовательно и один – параллельно.

Предполагается, что до сортировки массив целых чисел разделен на N локальных подмассивов, каждый из которых расположен в локальной памяти соответствующего вычислительного модуля. Под сортировкой понимается процесс упорядочения чисел в неубывающем порядке, причем после сортировки все числа также будут рассредоточены по локальным памятям вычислительных модулей, причем меньшие числа будут расположены в памятях вычислительных модулей с меньшими номерами, а большие — в памятях  вычислительных модулей с большими номерами. Программы, реализующие принятый алгоритм сортировки, заранее размещены в памятях каждого вычислительного модуля.

С помощью программной модели были исследованы следующие зависимости.

- Зависимость времени решения задачи от числа вычислительных модулей в ММВС. Для сравнения были выбраны структуры с 3-ярусным коммутатором [2]. Графики зависимости времени решения задачи сортировки от числа вычислительных модулей в ММВС  для трёх массивов размером в М чисел представлены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость времени решения задачи от числа вычислительных 
модулей в ММВС   (= 8,  W = 1 байт,   =  = 1)
1 – M = 250000, 2 – M =500000, 3 – M = 1000000

Отдельно были рассмотрены зависимости времён вычислений и передач от числа вычислительных модулей в ММВС. Полученные зависимости показали, что с увеличением числа вычислительных модулей в ММВС время последовательных этапов вычислений и передач увеличивается, а время параллельных — уменьшается, Этим объясняется наличие минимумов на приведенных графиках.

- Зависимость времени решения задачи от числа вычислительных модулей в группе  . Изменение числа вычислительных модулей в группе оказывает влияние только на время этапов передач, причем с увеличением  время решения задачи увеличивается.

Анализ показывает, что с увеличением  увеличивается число пакетов, передача которых осуществляется на первом уровне коммутации, и уменьшается число пакетов, которые одновременно могут быть переданы на верхних уровнях коммутации. Уменьшение числа пакетов, одновременно передаваемых на верхних уровнях коммутации, оказывает более существенное влияние на время решения задачи, что и приводит к его увеличению. Например, при увеличении числа вычислительных модулей в группе с четырёх до восьми время решения задачи сортировки увеличивается на 40%.

- Зависимость времени решения задачи от ширины шины данных. Анализ показывает, что увеличение ширины шины данных в 2 раза уменьшает время передачи одного пакета в 2 раза, следовательно, общее время  этапов передач уменьшается пропорционально увеличению ширины шины данных, а время вычислений остается постоянным. Общее время решения задачи при этом уменьшается. Например, при увеличении ширины шины данных в 2 раза время решения задачи уменьшается на 50%.

- Зависимость времени решения задачи от толщины связей. Увеличение толщины связей между ярусами в коммутаторе ММВС влияет на время этапов параллельных передач. Время этапов последовательных передач и время этапов вычислений не зависит от толщины связей между ярусами. Общее время решения задачи при этом уменьшается. Например, при увеличении толщины связей между ярусами коммутатора ММВС в 2 раза (с Н = 1 до Н = 2) время решения уменьшается  на  35%.

Также рассматривалась задача выбора наиболее рациональной структуры ММВС на основании значений времени решения задачи сортировки и затрат оборудования на построение коммутатора ММВС. При этом определялись параметры всех возможных вариантов структур коммутаторов ММВС, из которых выделялись варианты,  образующие  область Парето.

Литература

- Ши Х., Шеффер Д. Параллельная сортировка с использованием регулярного набора образцов. — Эдмонтон, Канада. — 39 с.

- http://webdocs.cs.ualberta.ca/~jonathan/publications/parrallel_computing_publications/psrs1.pdf

- Дерюгин А.А. Коммутаторы вычислительных систем: учебное пособие. — М.: Издательский дом МЭИ, 2008. – 112 с.