BC/NW 2014 №1 (24):5.1

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СПУТНИКОВОЙ РАДИОЛИНИИ СВЯЗИ С МОБИЛЬНЫМ ТЕРМИНАЛОМ И ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Инчагов Ю.М., Болдырев А.Р.

В состав лабораторного практикума направления «Системы спутниковой связи» каф. «Радиотехнические системы» ИРЭ «НИУ «МЭИ» входит программа «SatMaster Pro Mk 6.4b» Arrow Techn. Service, которая позволяет проводить расчет энергетики симплексной радиолинии спутниковой связи с режимами прямой ретрансляции или обработки сигнала на борту с использованием 130 параметров расчета. Результаты применения лабораторного практикума для расчета действующей спутниковой радиолинии со стационарным спутниковым терминалом приведены в [1].

Для проверки степени совпадения расчетных значений и экспериментальных данных по энергетике спутниковых радиолиний в настоящей работе рассмотрен случай с мобильным спутниковым терминалом, ведущим связь во время движения. В таких условиях возрастает степень изменчивости исходных данных расчета по сравнению со случаем неподвижного

терминала спутниковой связи [2]. Расчет радиолинии использовал данные о центре связи с антенной 3,5 м, мобильном терминале с несимметричной однозеркальной антенной с КНД антенны 33 дБ на передачу, 29 дБ на прием, стволах диапазона 11/14 ГГц спутника связи «Ямал-201».

Экспериментальные данные снимались в действующей радиолинии с параметрами объектов, указанными выше. В качестве контролируемых параметров выступали отношение «сигнал/шум» на входе демодуляторов устройств радиолинии, а также абсолютный уровень сигнала на первой промежуточной частоте на выходе малошумящего усилителя-конвертера с заданным усилением. Показано, что результаты расчета и эксперимента в общем случае различались; при этом величина различий существенно зависит от характера маневрирования мобильного терминала. На основании результатов даны предложения о выборе системных запасов в расчетах энергетики радиолинии с мобильным терминалом.

Литература

1. Сборник тезисов докладов конференции «Радиоэлектроника, электротехни-ка и энергетика». М.: Издательский дом МЭИ, 2013. Т. 1. — С. 145.

2. Основы проектирования систем связи через ИЗС / под ред. А.Д. Фортушенко. М.: Связь, 1970.