BC/NW 2014 №1 (24) :9.1

СПОСОБ СКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ

Жбанова В.Л., Жбанов  И.Л.

В работе рассматривается асинхронный вейвлет-кепстральный способ скрытой передачи данных сверхширокополосными импульсами, при котором выделяется закодированная информация, передаваемая потребителю с помощью пачек сверхширокополосных импульсов без синхронизации приемника и передатчика.

В данном способе происходит процесс подавления влияния логарифмической нелинейности на результат работы алгоритма кепстральной обработки. Суть этого процесса заключается в использовании свойства алгоритма вейвлет-преобразования, основанного на том, что при разложении любого дискретного сигнала всегда будет получено два одинаковых набора коэффициентов [1]. Причем первый набор отличается от второго тем, что несет в себе информацию о высокочастотной составляющей сигнала, а второй — о низкочастотной.

Применительно к алгоритму кепстральной обработки выявлено, что сложность формы сигнала и наличие шумов различной интенсивности приводят к случайным изменениям низкочастотной части логарифма спектра энергии принимаемого сигнала, из-за чего достоверность выделения логического «нуля» и «единицы» резко понижается. В результате этого обратное вейвлет-восстановление сигнала без коэффициентов, несущих информацию о низкочастотных изменениях логарифма спектра энергии исходного сигнала, позволит повысить достоверность выделения логического «нуля» и «единицы».

Предложенный способ легко реализуем и не требует синхронизации моментов передачи и приема сообщения, а также сохраняет свою работоспособность при отношении сигнал/шум не менее 2 дБ. Положительный технический эффект изобретения заключается в том, что отсутствует необходимость использования дополнительного гармонического сигнала для синхронизации моментов передачи и приема сообщения. Значит, постановка помехи в области частот гармонического сигнала не влияет на

совместную работу источника и приемника сообщений.

Литература

1. Патент № 2464704 «Асинхронный вейвлет-кепстральный способ выделения закодированной информации, передаваемой потребителю с помощью пачек сверхширокополосных импульсов» / И.Л. Жбанов и др. 20.10.2012.