BC/NW 2015 № 1 (26) 3:2

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ СЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ COMNET III ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СЕТИ

Данилин Д.Г., Рыбинцев В.О.

В настоящее время использование специальных средств моделирования, таких как OPNET,BONES, COMNET, получает все большее распространение для исследования компьютерных сетей вместо универсальных языков программирования ( С, Delphi  и т.п. )

Доклад посвящен исследованию параметров терминальной сети (ТС) кафедры ВМСС МЭИ с помощью системы сетевого моделирования СОMNET III. Подход [1] к построению моделей в COMNET III может быть представлен в виде стандартной последовательности шагов:

- описание топологии и определение параметров оборудования;

- описание источников трафика, их поведение и загрузка сети;

- определение сценария моделирования.

Модель создается из объектов: сетевых устройств, рабочих станций, серверов. С системой COMNET поставляется большая библиотека таких объектов. Поскольку основные параметры ТС (время реакции, загрузка терминального сервера, загрузка сети) существенно зависят от режима работы пользователя [2], то для получения объективной картины были использованы 5 режимов работы: движение мышью, работа в текстовом редакторе, работа с интерфейсом операционной системы, работа в  сети Internet и работа с мультимедиа-информацией.

Приведены результаты для всех пяти режимов работы с различным числом клиентов – 1-20. Установлено, что:

-  ТС с выбранными характеристиками позволяет обслуживать 12 пользователей в любых режимах работы, при этом загрузка сети не превышает 16 %, а загрузка процессора терминального сервера – 83 % (при работе с мультимедиа-информацией).

- работа 20 пользователей с мультимедиа-информацией приводит к резкому увеличению нагрузки на терминальный сервер (до 100 %) и среду передачи данных (до 29 %), что ведет к резкому увеличению времени реакции терминальной сети (до нескольких секунд).

- узким местом ТС является терминальный сервер.

На основании результатов моделирования предложена стратегия модернизации существующей сети.

Литература

1.CACI Product. COMNET III. Planning for Network  Manager.1999.

2. Олифер В.Г. Олифер Н.А. Средства анализа и оптимизации локальных сетей. М. : Мир, 2001.