А.В. Королев, студ.; рук. Н.С. Губонин, д.т.н. проф. (МЭИ(ТУ))

Исследование пропускной способности ЛИС с беспроводным доступом при использовании ШПС типа DSSS в условиях большой нагрузки и отсутствия фрагментации пакетов.

Данный вид оборудования для беспроводных сетей соответствует международным стандартам IEEE 802.11b и IEEE 802.11a.

На физическом уровне определены два широкополосных радиочастотных метода передачи. В работе исследуется пропускная способность беспроводной сети типа передачи данных при использовании широкополосных сигналов типа DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) в условиях большой нагрузки и отсутствия фрагментации пакетов. Использование широкополосного сигнала – с целью повышения помехоустойчивости передаваемых данных.

В условиях поставленной задачи в работе необходимо разобраться с математической моделью, приведенной в [2], на основе которой построить алгоритмическую модель. Общая формула для оценки пропускной способности:

, где

S - искомая пропускная способность.

, Ts и Tc - средние длительности “пустого”, “успешного” и “коллизионного” слотов, и соответствующие им вероятности появления. U - среднее число байт информации, успешно переданных в течение "успешного" слота.

Реализация алгоритмической модели произведена в среде MathCad. 	Модель исследовалась при нескольких значениях параметров, характеризующих данную информационную сеть, таких как: вероятности выбора следующего пакета из очереди, длины передаваемого пакета, вероятности начала передачи, количества пакетов в очереди, вероятности искажения одного бита – BER, количества станций и от скорости передачи пакетов.

В результате получились семействa графиков. Для примера приведена   зависимость пропускной способности от скорости передачи. Из графика видно, что при увеличении скорости передачи данных от 1 Мбит/с до 11 Мбит/с, пропускная способность увеличивается всего лишь 2 – 3 раза. Это вызвано тем, что данные передаются на любой из предложенных скоростей, а заголовок пакета только на скорости 1 Мбит/с.

Литература

- Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications. ANSI/IEEE Std 802.11, 1999 Edition & Supplements 802.11a (1999), 802.11b (1999), 802.11b (1999_Cor1-2001), 802.11d (2001).

- Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. – М.: Техносфера, 2003.-512с. : ил..