# С.Л. Устинова, студ.; рук. Н.С. Губонин, д.т.н.,проф. (МЭИ (ТУ))

# Исследование пропускной способности ЛИС с беспроводным доступом при использовании ШПС типа DSSS в условиях большой нагрузки и при применении фрагментации пакетов

В работе проводится исследование пропускной способности беспроводной локальной информационной сети при использовании фрагментации пакетов, применяемой для снижения влияния помех. Пропускная способность исследована на основе аналитической модели [1].

| Эта модель рассчитана на бесконечное число пакетов в очереди, причем длина пакетов является случайной величиной. Для получения оценки пропускной способности были приняты допущения: длина пакетов является постоянной величиной, а их количество в очереди ограничено. В соответствии с математической моделью и введенными допущениями была разработана алгоритмическая модель, с помощью которой можно проводить исследование пропускной способности беспроводной сети при вариации ее параметров. Эти параметры приведены в таблице 1. |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название параметра | Обозн. | Миним. знач. | Макс. знач. |
| Количество пакетов в очереди | n | 1 | Не огран. |
| Порог фрагментации | Lf | Lmin | Lmax |
| Длина пакетов в очереди | L | Lmin | Lmax |
| Параметр, характеризующий среду распространения | BER | 10-6 | 10-3 |
| Вероятность выбора следующего пакета из очереди после успешной передачи | W0 | 0 | 1 |
| Вероятность начала передачи каждой станцией |  | 0 | 1 |
| Количество станций | N | 1 | Не огран. |
| Скорость передачи информации | v | 1Мбит/с | 11Мбит/с |

При моделировании сети все постоянные величины были взяты в соответствии со стандартом IEEE 802.1.

Модель реализована в среде MathCAD, результаты представлены в виде графиков.

Для примера на рис.1 показана зависимость пропускной способности от порога фрагментации при изменении параметра BER (семейство сплошных линий) и количества пакетов в очереди (семейство пунктирных линий).Пропускная способность сети возрастает, если увеличивать значение порога фрагментации. При малых значениях порога фрагментации, когда размер данных в байтах меньше размера заголовка, скорость передачи будет определятся, в основном, скоростью передачи заголовка, которая составляет 1 Мбит/с. Очевидно, что при увеличении вероятности искажения одного бита информации (BER), вероятность искажения пакета, состоящего из нескольких бит, тоже увеличивается. А при увеличении искажений пропускная способность сети уменьшается. Увеличение количества пакетов в очереди (n) уменьшает пропускную способность, это можно объяснить тем, что уменьшается вероятность выбора пакета из очереди.

S

Рис.1

S – пропускная способность [байт/с]

Lf – порог фрагментации [байты]

BER – параметр, характеризующий среду распространения

n – количество пакетов в очереди

### Литература

1. Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. – М.: Техносфера, 2003.-512с. : ил.