### ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.  КЛАССИФИКАЦИЯ

# А.А.Дерюгин

(Москва, Московский энергетический институт (технический университет), Россия)

Классификация определяется набором признаков, которые характеризуют внутренние параметры объектов классификации. При этом выбираются наиболее важные признаки, определяющие внешние параметры этих объектов.

В том случае, когда объектами классификации являются вычислительные системы (ВС), задача классификации усложняется из-за многообразия областей применения ВС и, следовательно, многообразия видов ВС, поскольку ВС являются специализированными в соответствии с классом решаемых задач.

Однако есть два фактора, которые надо принимать во внимание какие бы виды ВС не рассматривались. Это

- -  какие задачи должны решаться с помощью ВС,

- какие понадобятся вычислительные средства и как они должны быть взаимосвязаны, чтобы требуемые задачи можно было решить за заданное время (или в другой постановке – определяется время, необходимое для решения требуемых задач на выбранных вычислительных средствах).

Решаемые задачи весьма условно можно разделить по характеру взаимодействия между частями задачи (вычислительными процессами) на: сильно связанные и  с ослабленными связями.

Вычислительные средства, предназначенные для решения отмеченных выше задач, назовем соответственно:

- многопроцессорными вычислительными системами (МПВС),

- - многомашинными вычислительными системами (ММВС).

Состав вычислительных средств и связи между этими средствами – это основные классификационные признаки, характеризующие любую техническую структуру, в том числе и ВС, поскольку вычислительная система является технической структурой.

Отметим, что здесь рассматриваются ВС, которые по классификации М. Дж. Флинна относятся к группе «много команд, много данных».

Что касается используемых далее терминов, то среди возможных синонимов выбираются, во-первых, русские, если они есть (например, многомашинные, а не мультикомпьютерные), во-вторых, наиболее простые (например, коммутатор, а не средства коммутации или коммуникационная сеть). Рекомендуемые термины далее выделяются курсивом  [1].

Классификация ВС по основным признакам, характеризующим структуру этих технических объектов, приведена в таблице 1. В таблицу включены дополнительные признаки, отражающие особенности организации памяти, передачи данных, управления и конструктивной реализации ВС.

- Таблица 1 – Классификация ВС

| Признак классификации |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Многопроцессорная ВС | Многомашинная ВС |
| Состав структуры | CP*, PM, BM, EM, I/O, SW | ВМ (ЭВМ, МПВС), EM, I/O, SW |
| Вид связи между элементами структуры (вид коммутатора) | Матричный SW, многоступенчатый SW, общая шина | Шинные (многошинный SW и др.) или линковые ( SW с регулярными связями и др. ) |
| Организация памяти | Общая память | Распределенная память |
| Способ передачи данных | Параллельный (сильная связь) | Параллельно-последовательный (ослабленная связь) |
| Приемник передаваемых данных | – | Кэш-память или оперативная память |
| Инициатор передачи данных | – | Процесс-последователь или процесс-предшественник |
| Операционная система (ОС), управление | Общая, централизованное | Копии ОС и общая надстройка, смешанное |
| Пространственное размещение элементов структуры | На одной плате или в одном блоке | В одном блоке, в одной стойке и т.д. (в одном помещении) |

* CP – центральный процессор (не содержит кэш-памяти СМ); PM – процессорный модуль, т.е. CP+СМ, при этом СМ может быть двухуровневой; BM –  оперативная память, которая может состоять из одного или нескольких модулей ММ (2, 4, 8 …);
ММ – модуль оперативной памяти, который представляет собой секционированную память с числом секций, равным числу слов в блоке СМ (обычно 4), ЕМ – внешняя память на магнитных или оптических носителях информации; I/O – устройства ввода/вывода; SW – коммутатор, т.е. совокупность средств, обеспечивающих взаимодействие между элементами структуры. В состав SW помимо ключевых элементов входит устройство управления, выполняющее функции маршрутизации, арбитража и т.п.,  ВМ – вычислительный модуль  (это ЭВМ или МПВС).

Образ единой ВС поддерживается совокупностью как аппаратных, так  и программных средств (операционной системой). Однако приводимая классификация ориентирована главным образом на организацию аппаратных средств.

Схема классификации ВС приведена на рисунке 1.

Вычислительные системы   (ВС)

Многопроцессорные ВС

Многомашинные ВС

Многоступен-        чатый  SW

Многошинные

Кэш-память

С шинными связями

Со связями в виде линков

Одношинные

Общая шина

Матричный

SW

Кольцевые

Трехмерные

Матричные

Гиперкуб

Полносвязные

Составные

Другие

Оперативная память

Процесс-предшественник

Процесс-последователь

CCNUMA

COMA

RMA

Статическое

распределение

Динамическое

распределение

Иерархические

Статическое или

динамическое распределение

Рисунок 1 – Схема классификации ВС

Рассмотрим каждый вид ВС более подробно.

Многопроцессорные ВС характеризуются сильными связями и общей памятью.

Особенностью МПВС является то, что время обращения любого процессора к памяти одинаковое. В зарубежной литературе такие МПВС называют UMA (Uniform Memory Access) – ВС с однородным доступом к памяти. Работа МПВС характеризуется также аббревиатурой  SMP (Symmetrical Multiprocessor Processing) – однородная (симметричная) многопроцессорная обработка, которая достигается за счет циклического изменения приоритетов процессоров.

Многопроцессорные ВС с различными коммутаторами показаны на рисунке 2.

а)

б)

в)

Рисунок 2 – Многопроцессорные ВС с различными коммутаторами

а – МПВС с матричным коммутатором;  б – двухступенчатый коммутатор 16х4;
в – МПВС с общей шиной  (коммутатор «размазан» по  РМ).

Многомашинные ВС  (ММВС)  характеризуются ослабленными связями и распределенной памятью (рисунок 3).

Связи в ММВС могут быть в виде шин или в виде линков, т.е. двух групп линий, по которым сигналы могут передаваться независимо в двух противоположных направлениях (рисунок 4).

COM 1

COM N

.   .   .

COM 2

SW

Рисунок 3 – Многомашинная вычислительная система  (ММВС).

COM – вычислительный узел,   SW – коммутатор.

SD

SD

Рисунок 4 – Коммутационный  узел  (4 × 4)  со связями

в виде шин(а)  и  в виде  линков (б)

На рисунках 5 –7 показаны ММВС с шинными связями.

COM 1

COM 2

COM N

.   .   .

Рисунок 5 – ММВС с общей шиной.

COM  – вычислительный модуль

COM 2

COM 1

COM N

Рисунок 6 – Схема многошинной ММВС (а) и узел ключевых элементов,

входящих в состав  каждого ВМ (б)

COM 1

COM 8

Рисунок 2 – ММВС с шинными связями  иерархического типа.

COM – вычислительный модуль первого уровня,

МРМ – вычислительный модуль второго уровня,

Некоторые ММВС со связями в виде линков  могут быть названы регулярными: кольцевые,  матричные (решетка, тор, витой тор), трехмерные, гиперкуб. Коммутационные узлы, используемые для построения таких связей, имеют особый вход/выход для подключения к ВМ и несколько линков для соединения с соседними узлами (рисунок 8).

к  ВМ

SC 1			    SC 2

Линки									 Линки

Рисунок 8 – Коммутационный модуль для регулярной ММВС в виде кольца, , L = 2.

Бывают с  L = 4, 6 и др.  SC – коммутационные  (ключевые)  элементы

На рисунке 9 показаны ММВС в виде кольца и  матрицы  (в виде тора).

ЭВМ 4

ЭВМ 1

ЭВМ 16

ЭВМ 1

ЭВМ 16

ЭВМ 13

а)

`                      б)

Рисунок 8 – Регулярные ММВС в виде кольца (а) и в виде тора (б)

Коммутационные узлы, используемые для полносвязных и составных (в том числе древовидных) ММВС, имеют одинаковые (линковые) входы/выходы (рисунок 10). Все связи однотипные (линки) и могут использоваться как для подключения ВМ, так и для подключения других коммутационных узлов.

Рисунок 10 – Узел ключевых элементов 4×4 для  составных  ММВС.

Бывают  8×8,  16×16, 22×22,  64×64,  128×128 и др.

Составные коммутационные модули 16×16, собранные из коммутационных узлов 4×4 показаны на рисунке 11.На рисунке 12 показан коммутационные модули 16×16, собранные из коммутационных узлов 4×4.

1   						1

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

16			     	     16		16

а)							б)

Рисунок 11 – Двухступенчатый коммутатор 16×16,

построенный из коммутационных узлов  4×4. Слева – входные линки, справа – соответствующие выходные линки.  Слева блокируемый SW  (а).

Неблокируемый SW  (б)  может быть получен добавлением еще одного

столбца из коммутационных  узлов  4×4  (коммутатор Клоза)

6

SD

SD

16									16

5	5

5		      5

SD

SD

16                                                                                  16

6

Рисунок 12 – Составной коммутатор  64×64

из 4-х коммутационных узлов  32×32.

Здесь каждая линия  – это пара линков (входной и выходной)

На рисунке 13 показана полносвязная ММВС с матричным коммутатором N×N. Для ясности рисунка цепи входных линков вычислительных узлов не соединены  (точки 1… N соответственно). Коммутатор может быть выполнен так как показано на рисунках 11 (N = 16) или 12 (N = 64).

COM 2

COM 1

COM N

1

2

N

1	        2		         N

Рисунок 13 – ММВС с матричным коммутатором

Во всех рассмотренных выше структурах ММВС оперативная память распределена по ВМ, причем время обращения процессора к оперативной памяти «своего» ВМ существенно меньше, времени обращения к памяти «чужого» (удаленного) ВМ. В зарубежной литературе такие ММВС называют NUMA (Non-Uniform Memory Access) – системы с неоднородным доступом к памяти, а саму память – распределенной  (distributed memory).

Поскольку число ВМ в ММВС обычно велико (≥64), то работа ММВС характеризуется также аббревиатурой  MPP (Massively Parallel Processing) – ВС с массовой параллельной обработкой.

По способу организации передачи данных, т.е. способу обращения процессора одного ВМ  к памяти другого (удаленного или «чужого») ВМ можно выделить ММВС с организацией CCNUMA, COMA и RMA .

CCNUMA (Cache Coherent NUMA) – организация [архитектура] ММВС, в которой передача строки данных производится по инициативе процесса-последователя. Данные передаются из оперативной памяти ВМ, в котором они были получены, в кэш-память ВМ, на котором будет  выполняться процесс-последователь. Передача производится тогда, когда эти данные потребуются.

COMA (Cache Only Memory Architecture) – организация [архитектура] ММВС, в которой передача страницы данных производится по инициативе процесса-последователя. Данные передаются из оперативной памяти ВМ, в котором они были получены, в оперативную память ВМ, на котором будет  выполняться процесс-последователь. Передача производится тогда, когда эти данные потребуются. Память ВМ называется  притягивающей (AM – Attraction Memory), поскольку данные при необходимости как бы притягиваются в эту память.

RMA (Reflector Memory Architecture) – организация [архитектура] ММВС, в которой передача страницы данных производится по инициативе процесса-предшественника. Данные передаются из оперативной памяти того ВМ, в котором они были получены, в оперативные памяти тех ВМ, на которых будут выполняться процессы-последователи (при статическом распределении) или  в оперативной памяти всех ВМ (при динамическом распределении процессов по процессорам). Память ВМ называется  отражающей (RM – Reflector Memory), поскольку данные после их получения отображаются в памятях других ВМ.

ЛИТЕРАТУРА

- Дерюгин А. А. Электронные вычислительные машины и системы. Основные термины, определения и обозначения. – Статья в настоящем журнале.

- Дерюгин А. А. Коммутаторы вычислительных систем. – Статья в настоящем журнале.