BC/NW 2006, №1 (8): 10.2

РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОТОКОВ ПЛЕЗИОХРОННОЙ ИЕРАРХИЙ

Болотов Е.В.,  Гулин А.И

(УГАТУ, г. Уфа)

В процессе настройке, наладки нового и обслуживании уже введённого оборудования цифровых систем передачи (ЦСП), а также при стыковке участков сети возникает потребность в приборах осуществляющих диагностику и контроль потоков синхронной и плезиохронной иерархий. Современное оборудование цифровых систем передачи имеет встроенные средства контроля и диагностики потоков, но при стыковке оборудования разных производителей могут понадобиться дополнительные измерительные приборы.

Предлагаемые производителями анализаторы можно разделить на две группы: приборы, которые применяются на этапе сертификации и ввода оборудования ЦСП в эксплуатацию, и приборы, которые используются при эксплуатационном обслуживании оборудования ЦСП.

Первая группа – это дорогостоящие анализаторы протоколов первичной и вторичной сети передачи информации. Они незаменимы при проведении сертификационных испытаний. Однако, применять приборы такого класса при эксплуатационном обслуживании сетей, ввиду сильной функциональной перегруженности и, соответственно, большой стоимости приборов и высоким требованиям к квалификации обслуживающего персонала,  может позволить себе далеко не каждый оператор.

Вторая группа приборов представляет собой устройства контроля и диагностики потоков СЦП, реализующие анализ потоков опционально. Стоимость базового прибора хотя и уменьшена, но остается достаточно высокой, а стоимость минимального набора опций сравнима со стоимостью самого прибора.

В создавшейся ситуации существует необходимость в недорогих и простых приборах, применяемых для эксплуатационного контроля при обслуживании оборудования первичной сети. Но, в настоящее время, на рынке недостаточно приборов такого класса. Поэтому возникает необходимость в разработке и производстве компактных, недорогих, простых в использовании отечественных приборах, осуществляющих диагностику и контроль первичной сети связи.

Сигнал в потоках плезиохронной иерархий представлен в двуполярном коде, для его преобразования в униполярный код, регенерации, выделения тактовой частоты можно применять уже готовые микросхемы-интерфейсы.

Выделение потоков Е1 из потоков Е2, потоков Е2 из потоков Е3, осуществление цикловой, сверхцикловой синхронизации, проверки CRC необходимы в любом приборе этого класса. Эту часть, можно выполнить на быстродействующей логике, например на ПЛИС.

Подсчёт ошибок, нарушение цикловой, сверхцикловой синхронизаций, анализ потоков – эти операции удобно осуществлять с использованием микропроцессора. Вычислительная мощность которого (а следовательно потребляемая мощность, цена) будет зависеть от поставленных задач. Программное обеспечение, на персональном компьютере, к которому подключен прибор, будет осуществлять анализ, а так же подсчёт статистики первичных потоков.

Построенные по этому принципу приборы будут иметь низкую стоимость, отвечать требованиям заказчика, иметь возможность модернизации и обновления.